# 中大惠亚医院

# 互联网双运营商接入升级项目需求

- 需求概述

随着我院云胶片等高流量业务的近期上线，现有唯一的专线带宽已难以满足业务顺利运行的需求，时常出现网络拥堵、加载缓慢等情况，参考其他医院的成熟经验，为进一步保障医院互联网业务的稳定性与连续性，避免因单一运营商线路故障导致出口互联网中断，降低网络故障风险，现申请租用1000M宽带专线一年以满足医院日益增长的互联网访问需求。

- 采购清单

| 采购清单 | 数量 | 租赁期限 |
| --- | --- | --- |
| - 1000M宽带专线租赁服务，含32个或以上IPv4地址,以及一段/64 IPv6地址（即264个IPv6地址）。 | - 1 | - 12个月 |
| - 实施地点：惠州市大亚湾区中大惠亚医院 |  |  |

- 技术要求

- 线路独占上下行速率不低于1000Mbps，直接接到运营商的城域网核心层上。

- 专线接入段单条光纤链路上联到机房，确保网络服务的连续性。

- 要求在互联网专线接入地址提供1个千兆单模光口，按照采购人指定位置连接采购人设备。

- 单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

- 向采购人提供租赁专线的安装、使用培训和维护服务等的全部内容，并完成整个宽带租赁专线的联调工作。

- 能保证原来网络继续使用，业务不中断。如果网络中断，需要提供平滑过渡方案。

- 项目中光缆管道开挖情况：如果需要管道开挖，要提供具体管道挖掘的工期计划，由供应商负责恢复原貌。

- 链路按需求提供稳定的国外互联网业务访问，如使用ZOOM、Microsoft Teams、SKYPE等软件与国外进行视频会议，访问国外常用学术网站，如https://www.nature.com、https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  、https://www.cell.com/、   https://jamanetwork.com/、 https://www.thelancet.com/、www.ovid.com等

- 若采购人医院的数据中心或运营机房进行了位置迁移，供应商对本项目里提供的所有产品提供迁移服务，不额外收取费用。

- 供应商需要按采购人要求，在指定位置测试并提供符合采购需求的测试报告。提交如下文件：

- （1）独立的国际互联网出口总带宽（以国家互联网信息中心CNNIC发布的统计报告为准，需提供统计报告页面截图）；

- （2）本地IP城域网出口网络总容量（供应商提供统计数据，并加盖公章）；

- （3）IPv4和IPv6地址数量（以国家互联网信息中心CNNIC发布的统计报告为准，需提供统计报告页面截图）；

- （4）与项目设施要求所列的4个站点的丢包率；

- （5）与项目设施要求所列的4个站点的平均时延（ping）时间。

- 项目实施要求

- 供应商应负责项目所需一切设备、材料、工具、辅料及其它物品，组织相关项目的建设施工建设，实施过程中如需使用测试仪器、软件、测试服务器等，由供应商自行解决。

- 需协助采购人完成整个线路的联调工作。

- 项目按合同约定完成建设并开始提供服务后，供应商向采购人提供文档材料，采购包括但不限于项目验收申请、实施报告、路由图、测试报告等。

- 供应商将按照如下的步骤实施验收：

- 提出验收申请；

- 进行验收测试；

- 形成验收报告；

- 验收时，供应商需提供包括但不限于以下相关文档：

- 业务竣工单；

- 业务开通测试报告；

- 由采购人组织验收会，对合同执行情况进行验收。

- 验收未能通过的，供应商负责在5个工作日内完成整改。若整改后仍未能合格的，采购人有权单方终止本合同。因供应商整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由供应商承担相应责任。

- 要求供应商尽量模拟本次需求的建设环境，在指定的时间段对指定网站进行指定的网络数据测试。

- 测试要求

1、测试环境的要求：

要求供应商尽量模拟本项目建设环境，包括专线在运营商网络内接入层的位置要求与本次需求一致，在客户端为10台接入单PC机的情况下，进行并发测试。

要求供应商明确所使用的测试环境，明确阐述测试环境的的测试地点，测试用的互联网接入专线带宽、接入的客户端数量等资料。

2、测试时间的要求：

要求测试时间为星期二（必须为正常工作日）早上9：00～10：00及星期四（必须为正常工作日）下午4：00～5：00，供应商必须在该两个时间段内，对指定的网络数据进行测试并记录，清楚注明测试的起止时间。

3、目的测试站点的要求：

要求供应商必须提供以下3个目的测试站点的网络测试数据。

广东省医学科研基金项目管理系统：http://kj.gdmde.net

广东省妇幼信息平台：http://210.76.75.48

广东政府采购智慧云平台：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn

4、测试工具及测试数据的要求：

要求使用的测试工具包括ping、tracert。使用Windows7以上系列操作系统（如Windows10、Windows11）。

4.1 Ping命令：要求每条命令发送32Bytes大小的包100次，执行ping命令10次，分别记录10次所得的丢包率（loss%）、最长时间、最短时间、平均时间，然后计算算术平均值。参考命令：ping -n 100 -l 32 www.163.com（目的站点）

4.2 Tracert命令：命令中允许最大跳数为100。其中的3个测试时间取算术平均值作为平均时延。可进行多次测试，供应商从中选出最有代表性的一次。参考命令：Tracert –h 100  www.163.com

要求提供的测试数据包括（以下测试要求连续进行）：

4.3 到指定站点的平均时间、平均最长时间、平均最短时间、平均丢包率（用指定时间内10次ping命令所得数值算术平均得出）。

4.4 到指定站点的路由信息（用traceroute得出，供应商自行选出最有代表性的一次）。

供应商提供的测试结果记录可参考如下格式：

测试环境：XXXXXXXXXXXX，

客户端数: 10台PC,

专线接入层: 1000M专线接入运营商的城域网核心层。

接入技术: 专线直联，

测试时间段1 ：XX年XX月XX日XX时XX分，

测试客户端的操作系统：window7，

| 测试项目 | 时延（ping） |  |  |  | 路由信息（tracert） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丢包率（％） | 平均最长时间（ms） | 平均时间（ms） | 平均最短时间（ms） | 经过的IP地址 | 平均时延（ms） | 该IP地址的说明 |
| 广东省医学科研基金项目管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东省妇幼信息平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |

注意：供应商应尽力使以上测试数据准确，项目实施完成后，采购人将与供应商共同对以上数据进行测试，如果测试结果与所提供的测试数据比较，路由信息出入较大或者平均时延等指标负偏离30％以上，采购人有权不予最终验收，如果供应商在之后1个月内仍无法解决，采购人有权取消合同。

- 售后维护要求

- 1、提供本次项目线路的维护服务，不再收取额外维护费用。

- 2、有专业的维护支撑人员，可以提供7×24小时的维护要求，可以向采购人提供稳定的网络运行质量和及时的信息反馈。

- 3、有稳定支持队伍，定期巡检，及时发现隐患，做好预防措施，减少线路故障。

- 4、在项目所在地应设有分支管理机构或有固定的售后服务人员，能及时响应故障申报。

- 5、链路中断修复时间，除因不可抗力导致链路中断以外，光纤问题应在6小时内修复，设备故障应在4小时内修复。

- 6、由于供应商线路维护原因，需中断业务进行割接操作时，应提前至少48小时通知采购人做好相关准备工作。

- 7、根据采购人的要求免费提供技术咨询、优化建议以及通讯管理建议。

- 8、供应商可提供2小时内的现场紧急响应。供应商维护工作应达到如下标准：

（1）确保IP骨干网的网络设备可用率≥99.9%；

（2）链路中断修复时间，除因不可抗力导致链路中断以外，光纤问题在【6】小时内修复，用户节点到运营商接入机房间的设备故障【4】小时内；

（3）从采购人网络设备端口到供应商局端网络设备网络平均时延≤20ms；

- （4）从采购人网络设备端口到供应商局端网络设备网络平均丢包率≤0.5%。

- （5）需提供安全专线防护，包括但不限于：全流量安全监测，监测清洗不限IP数量；专		线自带安全监测能力，快速部署，即开即用，随时随地发现互联网专线安全威胁；网		络线路畅通保障，实现DDoS攻击就近处置、超低时延，轻松应对DDoS大流量攻击；

- 商务要求：

1、交付时间：签订合同后15个工作日内。

2、交接地点：惠州市大亚湾区中大惠亚医院。

3、付款方式：合同签订后，凭投标人开具的有效发票，采购人方向投标人支付合同全款金额的50%；调试完毕、试运行经验收合格后，凭正式有效发票，采购人向投标人支付合同全款金额的50%；